| پایش هوشمند اریک |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # انتقال دانش عیب‌یابی بین ماشین‌ها بدون داده معیوب |  |  |  |
|  | زیرپروژه ۳ — تطبیق دامنه (DANN) و ویژگی‌های پوش-مرتبه روی CWRU و Paderborn |  |  |
| تهیه کنندگان: |  | امیر محمود مهدوی ابهری محمد رضا طالبی |  |
| تاریخ تنظیم: |  | ‏6‏ اُكتبر‏ 2026 |  |
| نوع سند: |  | گزارش درون سازمانی |  |
| تعداد صفحات: |  | 20 |  |
| نام فایل: |  | R03_domain_adaptation_zero_shot.docx |  |

# فهرست مطالب

مقدمه

هدف و بیان مسئله

خلاصه اجرایی

داده و طرح آزمایش

مجموعه‌های داده

نقش هر زیرمجموعه (نشت‌ناپذیری)

دو تنظیم: «آسان» و «سخت»

روش‌ها

روش الف: طیف‌نگار + CNN (+ DANN)

روش ب: ویژگی‌های پوش-مرتبه (envelope-order) — روش کارآمد

نتایج

نتایج اولیه طیف‌نگار (تنظیم آسان) و محدودیت آن‌ها

چرا DANN کار نکرد: سه حالت شکست

واریانس بذر: ادعاها در نویز غرق شدند

شکست بازتولید و علت کش

نتایج روش ب: ویژگی‌های پوش-مرتبه

شرایط دوم و تفکیک نوع عیب

تحلیل، محدودیت‌ها و درس‌ها

آنچه می‌توان گفت و آنچه نمی‌توان

محدودیت‌ها

درس‌های روش‌شناسی

آمادگی بهره‌برداری و گام‌های بعدی

قرارداد ورودی و خروجی پیشنهادی

گام‌های بعدی (به ترتیب)

پیوست: ساختار کد و بازتولید

# مقدمه

## هدف و بیان مسئله

ماشین واقعی ما هیچ داده معیوبی ندارد و نخواهد داشت. اما دانش عیب‌یابی یاتاقان در جاهای دیگر وجود دارد: مجموعه‌داده‌های عمومی با یاتاقان‌های عمداً معیوب. سؤال این زیرپروژه: آیا مدلی که روی ماشین‌های دیگر عیب را دیده، می‌تواند روی ماشین تازه‌ای که فقط داده سالمش را داریم، عیب را تشخیص دهد؟ به این حالت «zero-shot» می‌گوییم، چون حتی یک نمونه معیوب از ماشین هدف در هیچ مرحله‌ای دیده نمی‌شود.

برای آزمودن این ایده، مجموعه داده CWRU با مجموعه داده دانشگاه Paderborn (KAt-DataCenter) ترکیب شد. یک وضعیت کاری از Paderborn (دور ۹۰۰، به نام N09) به عنوان «ماشین هدف شبیه‌سازی‌شده» کنار گذاشته شد؛ فقط داده سالم آن برای سازگاری استفاده می‌شود و یاتاقان‌های با آسیب واقعی آن (که هیچ‌گاه دیده نمی‌شوند) برای آزمون نهایی نگه داشته می‌شوند.

## خلاصه اجرایی

این زیرپروژه در طول زمان سه بار اصلاح شد؛ نتیجه نهایی با نتیجه اولیه فرق دارد ادعای اولیه («تشخیص zero-shot با یک شبکه کانولوشنی روی طیف‌نگار کار می‌کند») روی داده واقعی تأیید نشد. تکرار روی سرور دوم نشان داد خروجی مدل برای همه نمونه‌ها یک کلاس ثابت است و عددهای اولیه به احتمال زیاد از یک کش داده کهنه ناشی می‌شده‌اند. آنچه کار می‌کند نه شبکه عمیق بلکه ویژگی‌های فیزیکی پوش-مرتبه با یک مدل خطی ساده است.

- نتیجه منفی (قطعی): خط لوله طیف‌نگار + CNN (حتی با DANN) در انتقال بین دو ماشین دقیقاً در حد شانس است: ۱۱ از ۱۱ اجرا به یک کلاس کاهش یافت، جهت معکوس (Paderborn به CWRU) هم balanced accuracy = 0.499 داد.

- نتیجه مثبت: ویژگی‌های پوش-مرتبه (۱۳ ویژگی با نام فیزیکی) + رگرسیون لجستیک آموزش‌دیده فقط روی CWRU، با آستانه کالیبره‌شده روی داده سالم هدف: روی Paderborn (900 rpm) balanced accuracy = 0.823 ± 0.007، recall = 0.746 با ۱۰٪ هشدار اشتباه.

- روی شرایط دوم (1500 rpm) نتیجه به 0.685 ± 0.005 افت می‌کند و دلیل آن هنوز روشن نیست؛ نباید نتیجه 900 rpm را عملکرد عمومی روش دانست.

- تشخیص (detection) قابل استفاده است؛ تفکیک نوع عیب (typing) هنوز نه: دقت ۳کلاسه 0.593 و انتخاب درست نوع عیب 60.8٪ (شانس 50٪).

- اجرای تکراری با بذرهای مختلف نشان داد بسیاری از ادعاهای اولیه در محدوده «نویز بذر» بودند؛ یعنی تنها یک مدل پایدار نتیجه می‌دهد که میانگین چند بذر باشد.

# داده و طرح آزمایش

## مجموعه‌های داده

جدول 1: دو مجموعه داده

|  | CWRU | Paderborn (KAt-DataCenter) |
| --- | --- | --- |
| یاتاقان | SKF 6205 (۹ ساچمه) | 6203 (۸ ساچمه) |
| BPFO / BPFI (مرتبه) | 3.585 / 5.415 | 3.053 / 4.947 |
| نرخ نمونه‌برداری | 12 kHz | 64 kHz (به 12 kHz بازنمونه‌برداری می‌شود) |
| حالت‌ها | ۴ دور (۱۷۳۰ تا ۱۷۹۷ rpm) | ۴ ترکیب دور، گشتاور و نیروی شعاعی |
| نوع عیب | مصنوعی (EDM) | مصنوعی (۱۲ کد) و واقعی ناشی از فرسایش (۱۱ کد) |
| سالم | فایل‌های Normal | ۶ یاتاقان سالم (K001 تا K006) |

مجموعه Paderborn برای ما یک «ماشین هدف» ایده‌آل است، چون یاتاقان‌های با آسیب واقعی (نه EDM) دارد. کد یاتاقان‌ها: سالم K001–K006؛ مصنوعی بیرونی KA01…KA09 (۷ کد)؛ مصنوعی درونی KI01…KI08 (۵ کد)؛ واقعی بیرونی KA04، KA15، KA16، KA22، KA30؛ واقعی درونی KI04، KI14، KI16، KI17، KI18، KI21. شرایط: منبع N15_M07_F10، N15_M01_F10، N15_M07_F04 (دور 1500) و هدف N09_M07_F10 (دور ۹۰۰). حجم خام Paderborn حدود ۹.۷ گیگابایت است؛ برای سرور، یک نسخه فشرده ۴۳۷ مگابایتی ساخته شد که فقط کانال vibration_1 را در 12 kHz و float32 نگه می‌دارد (همان چیزی که خط لوله به‌هرحال بازنمونه‌برداری می‌کند، بدون اتلاف برای ما).

## نقش هر زیرمجموعه (نشت‌ناپذیری)

جدول 2: نقش‌های تقسیم‌بندی در data/dataset.py

| نقش | محتوا | استفاده |
| --- | --- | --- |
| SOURCE_TRAIN / VAL | CWRU و (در تنظیم آسان‌تر) داده Paderborn غیرهدف | آموزش با برچسب |
| TARGET_ADAPT | فقط داده سالم شرایط هدف (۶۰٪ از سالم‌های هدف) | تنها داده هدفی که آموزش می‌بیند |
| TARGET_TEST | بقیه سالم‌ها و همه آسیب‌های واقعی هدف | یک بار در پایان باز می‌شود (۵۱۱۷ پنجره: ۹۱۷ سالم، ۴۲۰۰ معیوب) |

همه منطق تقسیم‌بندی در یک نقطه (data/dataset.py) متمرکز است تا هیچ نشتی در جای دیگر پیش نیاید. این انضباط بعداً حیاتی شد: یک ایراد کش (بخش ۴) نشان داد حتی با این انضباط هم نتیجه می‌تواند به‌خاطر کش کهنه بی‌اعتبار شود.

## دو تنظیم: «آسان» و «سخت»

در تنظیم مجاز (permissive) داده مصنوعی Paderborn هم در آموزش حضور دارد؛ مدل با همان میز آزمایش و حسگر آشناست و فقط یاتاقان‌ها متفاوت‌اند. در تنظیم سخت (strict) — که سؤال واقعی پروژه است — هیچ داده Paderborn در آموزش وجود ندارد (pu.include_in_source: false): ماشین، حسگر، سامانه ثبت داده و آزمایشگاه همه ناشناخته‌اند. همه ادعای اولیه با تنظیم آسان‌تر به دست آمد و به همین دلیل عددهای آن خوش‌بینانه‌اند.

# روش‌ها

## روش الف: طیف‌نگار + CNN (+ DANN)

هر پنجره به طیف‌نگار ۱۲۸×۱۲۸ تبدیل می‌شود (مانند زیرپروژه ۱) و به یک استخراج‌کننده ویژگی CNN چهارلایه (کانال ۱۶ تا ۱۲۸، ویژگی ۲۵۶ بعدی) داده می‌شود. روی آن دو سر قرار می‌گیرد:

- دسته‌بند عیب (سالم، داخلی، بیرونی) با یک لایه پنهان ۱۲۸.

- ممیز دامنه که حدس می‌زند ویژگی‌ها از کدام مجموعه داده آمده‌اند، پشت یک لایه معکوس‌کننده گرادیان (GRL). در عبور رو به جلو هیچ کاری نمی‌کند و در عبور رو به عقب گرادیان را در λ− ضرب می‌کند؛ پس استخراج‌کننده ویژگی تشویق می‌شود دامنه‌ها را غیرقابل‌تشخیص کند.

- یک زیان لنگر سالم که ویژگی‌های سالم دو دامنه را به هم نزدیک نگه می‌دارد (محدودیت شرطی ضعیف).

زیان کل: cls + 3.0 × domain + 0.5 × anchor، با زمان‌بندی نمایی λ که در هر تکرار (نه هر دوره) به‌روز می‌شود. مدل «پایه» همان شبکه بدون ممیز و GRL است.

## روش ب: ویژگی‌های پوش-مرتبه (envelope-order) — روش کارآمد

چرا طیف‌نگار نمی‌تواند از ماشینی به ماشین دیگر برود؟ یک طیف‌نگار لگاریتمی توسط رزونانس‌های ساختاری ماشین (بدنه، شفت، پایه) تسلط دارد؛ این رزونانس‌ها در فرکانس ثابتی (Hz) قرار دارند و ویژگی «ماشین» هستند نه یاتاقان. شبکه‌ای که روی یک ماشین آموزش دیده، بخش بزرگی از «صدای همان ماشین» را یاد گرفته است.

عیب یاتاقان یک تُن نمی‌سازد: هر بار که یک ساچمه به ترک برخورد می‌کند، رزونانس‌ها تحریک می‌شوند. پس عیب به شکل مدولاسیون دامنه یک حامل رزونانسی دیده می‌شود و نرخ این مدولاسیون فقط به هندسه یاتاقان و دور شفت وابسته است:

BPFO = (n/2) * (1 - d/D * cos a) * shaft_rate     # outer race

BPFI = (n/2) * (1 + d/D * cos a) * shaft_rate     # inner race

خط لوله: فیلتر میان‌گذر 1.5 تا 5.5 kHz ← پوش هیلبرت ← طیف پوش ← خواندن انرژی در مرتبه‌های عیب (مضارب دور شفت). مرحله پوش «حامل» را (که مخصوص ماشین است) دور می‌ریزد و «مدولاسیون» را (که مخصوص یاتاقان است) نگه می‌دارد. باند ثابت و از قبل انتخاب شد و هرگز بر اساس برچسب‌های هدف تنظیم نشد، چون این کار نشت اطلاعات است.

نکته کلیدی: مرتبه‌های عیب دو مجموعه متفاوت‌اند چون یاتاقان‌ها فرق دارند (6205 در برابر 6203)؛ لذا ویژگی‌ها روی مرتبه‌های هر مجموعه خودش خوانده می‌شود: ویژگی «چقدر انرژی پوش در فرکانس عیب مسیر بیرونی همین یاتاقان هست» است، نه «چقدر انرژی در 3.585 برابر دور هست». همین باعث می‌شود ضریب آموخته‌شده روی CWRU روی Paderborn هم همان معنا را داشته باشد. همه ویژگی‌ها نسبت به انرژی پهن‌باند پوش همان پنجره هستند، پس حساسیت حسگر و سطح تحریک ساده می‌شود.

جدول 3: ۱۳ ویژگی پوش-مرتبه (features/envelope.py)

| گروه | ویژگی‌ها |
| --- | --- |
| مسیر بیرونی | bpfo_h1، bpfo_h2، bpfo_h3، bpfo_sum |
| مسیر داخلی | bpfi_h1، bpfi_h2، bpfi_h3، bpfi_sum، bpfi_sidebands (کناره‌باندهای ± دور شفت) |
| قفسه | ftf |
| شکل طیف پوش | env_kurtosis، env_crest، env_flatness (ضربه‌ای بودن آسیب موضعی) |

پنجره ۱ ثانیه‌ای (۱۲۰۰۰ نمونه) با گام ۶۰۰۰، که برای تفکیک حدود ۰.۱ مرتبه در 900 rpm کافی است. مدل: StandardScaler و LogisticRegression (با class_weight متعادل) آموزش‌دیده فقط روی CWRU. آستانه از چندک امتیاز روی پنجره‌های سالم هدف (۶۰٪ آن‌ها برای کالیبراسیون) تعیین می‌شود تا نرخ هشدار اشتباه هدف شود؛ این دقیقاً فرض پروژه است: داده سالم ماشین هدف را دارید و داده معیوب ندارید. ارزیابی ۱۰ بار با تقسیم‌های مختلف کالیبراسیون تکرار می‌شود.

# نتایج

## نتایج اولیه طیف‌نگار (تنظیم آسان) و محدودیت آن‌ها

جدول 4: پنج اجرای اولیه Kaggle روی Paderborn شرایط 900 rpm (تک‌بذر؛ تنظیم آسان)

| مدل | Recall معیوب | هشدار اشتباه |
| --- | --- | --- |
| پایه، ۷ کد یاتاقان منبع | 0.403 | 31.1% |
| پایه، ۱۸ کد یاتاقان منبع | 0.761 | 16.7% |
| DANN (سازگارشده)، ۱۸ کد | 0.085 | 9.7% |

مدل پایه ۱۸ کد: precision = 0.954، recall = 0.761، F1 = 0.847 و بازده بر اساس نوع سه‌کلاسه فقط 0.456 (macro-F1 = 0.463) بود؛ یعنی تفکیک نوع عیب عملاً شکست خورد و فقط «سالم در برابر معیوب» جزئی کار می‌کرد. صحت دودویی 0.774 از صحت «همه را معیوب بگو» (0.821) کمتر است، چون آزمون ۸۲٪ معیوب است؛ صحت روی آزمون کج گمراه‌کننده است و باید از balanced accuracy استفاده شود.

شکل 1: مقایسه مدل پایه و DANN روی هدف

## چرا DANN کار نکرد: سه حالت شکست

- دسته‌بند جلو می‌افتد: دسته‌بندی روی منبع آسان است (81٪ در یک دوره) و λ عمداً از صفر شروع می‌شود؛ تا فشار خصمانه برسد، استخراج‌کننده به میانبرهای مخصوص منبع متعهد شده است.

- ممیز می‌بازد: با افزایش فشار، ممیز آن‌قدر به هم می‌ریزد که گرادیان بی‌معنی می‌دهد. زیان دامنه در سطح شانس مبهم است: یا «ویژگی‌ها هم‌تراز شدند» یا «ممیز چیزی یاد نگرفت و فریب خورد». برای تفکیک این دو، یک پروب جداپذیری ساخته شد که روی ویژگی‌های ثابت، یک دسته‌بند تازه بدون گرادیان معکوس آموزش می‌دهد. این پروب در یکی از اجراها 0.969 داد (و روی ویژگی‌های مدل پایه 0.995 با فاصله proxy-A برابر 1.98) در حالی که دقت ممیز حین آموزش در سطح شانس بود: یعنی ویژگی‌ها هم‌تراز نبودند و ممیز فقط می‌باخت.

- هم‌ترازی حاشیه‌ای، هم‌ترازی شرطی نیست: حتی اگر توزیع کلی ویژگی‌ها کاملاً یکسان شود، ساختار هر کلاس لزوماً منطبق نیست؛ خوشه‌های سالم می‌توانند روی هم بیفتند و خوشه‌های معیوب هرجایی باشند. زیان لنگر سالم برای این شکاف بسیار ضعیف بود.

## واریانس بذر: ادعاها در نویز غرق شدند

شش اجرای کاملاً مشابه که فقط بذرشان فرق داشت، recall هدف را 0.424، 0.902، 0.859، 0.710، 0.974 و 0.711 داد (میانگین 0.763). پراکندگی بزرگ‌تر از همه اثرهایی بود که در مقایسه‌های ۱ و ۲ ادعا شده بود. دقت اعتبارسنجی منبع در هر شش اجرا 0.9997 بود و هیچ اطلاعاتی درباره عملکرد روی هدف نمی‌دهد. نتیجه: «تنوع منبع از همه چیز مهم‌تر است» و «مرتبه‌گیری بهتر نیست» از ادعاها حذف یا تضعیف شدند. تنها اثری که از ۳ سیگما گذشت «DANN مضر است» بود.

ساختار مسئله: عملکرد هدف قابل انتخاب یا تنظیم نیست اندازه‌گیری recall هدف به برچسب عیب هدف نیاز دارد که فرض مسئله آن را نمی‌دهد، و هر معیاری که فقط با داده سالم هدف ساخته شود، شکستی را پاداش می‌دهد که همه چیز را «سالم» می‌خواند (نرخ هشدار اشتباه کامل!). تنها اهرم بدون برچسب، گروه‌سازی (ensemble) است که فقط پیش‌بینی‌پذیری می‌خرد نه عملکرد: رأی اکثریت ۵ مدل recall = 0.805 و precision = 0.958 داد.

## شکست بازتولید و علت کش

روش «arm A» (آموزش روی CWRU تنها، سازگاری با داده سالم Paderborn و آزمون بر آسیب واقعی Paderborn) روی سرور اول (n = 8) recall = 0.812 ± 0.159 و balanced accuracy = 0.795 داد. اما آرتیفکت‌های آن اجراها قبل از پایان اشتراک سرور هرگز دانلود نشدند و دستگاه حذف شد. بازسازی از صفر روی سرور دوم (RTX 3090 مشابه) برای هر ۸ بذر دقیقاً همین نتیجه را داد: همه ۵۱۱۷ پنجره هدف کلاس ۲ گرفتند، recall = 1.000، هشدار اشتباه ۱۰۰٪ و balanced accuracy = 0.500 (یکسان تا سه رقم اعشار؛ هشت مقداردهی اولیه متفاوت فقط وقتی همه یکسان شوند که ویژگی‌ها ثابت باشند).

جدول 5: چهار فرضیه آزمایش‌شده برای شکست بازتولید

| فرضیه | آزمون | نتیجه |
| --- | --- | --- |
| بسته‌بندی مجدد (repack) Paderborn | np.array_equal با نسخه اصلی و manifest مشابه | رد شد |
| نسخه torch (2.6 در برابر 2.8) | نصب 2.6 روی سرور دوم و اجرای ۳ بذر | رد شد؛ فرو ریختن یکسان |
| اشباع نرمال‌سازی | clip ±5 تا ±2 (حتی تنگ‌تر از p99 منبع) | رد شد؛ فرو ریختن یکسان |
| آلودگی کش بین پیکربندی‌ها | مسیرها برای هر پیکربندی جدا و سرور جدید | رد شد |

توضیح غالب: کش پنجره‌ها روی سرور اول. تابع ساخت مجموعه‌ها اگر فایل‌های کش «وجود داشتند» همان را برمی‌گرداند (بدون هش پیکربندی یا اعتبارسنجی). سرور اول طی چند روز و بسیاری ویرایش پیکربندی کش جمع کرده بود؛ در نتیجه arm A احتمالاً با پنجره‌هایی اجرا شد که وقتی include_in_source: true بود ساخته شده بودند، یعنی داده Paderborn هرگز واقعاً کنار گذاشته نشده بود. نشانه‌اش از قبل در اعداد بود: 0.812 ± 0.159 (سخت) در برابر 0.763 ± 0.19 (آسان) تفاوتی ندارد. این توضیح اثبات‌شدنی نیست چون آن سرور حذف شده است. کش اکنون با _cache_fingerprint() محافظت می‌شود.

جدول 6: شواهد مستقل برای شکست روش طیف‌نگار در انتقال بین ماشین‌ها

| آزمون | نتیجه |
| --- | --- |
| strict CWRU به Paderborn (۱۱ اجرا، دو نسخه torch) | فروپاشی به یک کلاس: ۱۱ از ۱۱ |
| permissive با همان خط لوله (۳ اجرا) | فروپاشی ۰ از ۳؛ کار می‌کند، پرنویز |
| strict Paderborn به CWRU با منبع ۴ برابر غنی‌تر (۵ اجرا) | ۱۰۰٪ هشدار اشتباه؛ balanced accuracy = 0.499 |
| نرمال‌سازی هر پنجره (حذف اثبات‌شده مقیاس) | balanced accuracy بین 0.499 و 0.505 |

نتیجه عمل‌گرایانه: با این معماری روی این دو مجموعه، تشخیص نیازمند داده معیوب از خود ماشین هدف در آموزش است. اما این حکمی درباره نمایش است، نه درباره اصل مسئله — و همین جا روش ب وارد می‌شود. توجه: مقایسه «مرتبه‌گیری زاویه‌ای بدتر است» نیز از همین اجراهای مشکوک می‌آمد و شواهد آن ضعیف است.

## نتایج روش ب: ویژگی‌های پوش-مرتبه

جدول 7: آموزش فقط روی CWRU؛ آستانه با سالم‌های Paderborn (N09)

| نقطه کاری (۱۰ تقسیم کالیبراسیون) | Recall | هشدار اشتباه | Balanced acc |
| --- | --- | --- | --- |
| هدف FA = 5٪ | 0.671 ± 0.013 | 5.3% ± 1.5% | 0.809 ± 0.002 |
| هدف FA = 10٪ | 0.746 ± 0.012 | 10.1% ± 2.7% | 0.823 ± 0.007 |
| هدف FA = 20٪ | 0.812 ± 0.011 | 20.3% ± 4.3% | 0.804 ± 0.016 |
| همه روش‌های طیف‌نگار | — | — | 0.499 تا 0.505 (شانس) |

- بدون کالیبراسیون هم بالاتر از شانس است (balanced = 0.654)؛ پس کالیبراسیون یک سیگنال واقعی را تیز می‌کند، نه آن را می‌سازد.

- درون CWRU همین ویژگی‌ها دقت دودویی 0.971 ± 0.032 دادند، اما آن اعتبارسنجی متقاطع بر اساس پنجره بود و پنجره‌های هم‌پوشان یک ضبط را بین تقسیم‌ها پخش می‌کند. هنگام ساخت نسخه عملیاتی با تقسیم بر اساس فایل، balanced accuracy برابر 0.88 ± 0.20 به دست آمد؛ پس عدد درون‌حوزه خوش‌بینانه بود.

- مقیاس عامل نیست: با ۲.۵ برابر پنجره (۹۵۶ منبع و ۲۳۸۰ هدف) balanced accuracy برابر 0.821 ± 0.009 ماند.

- هیچ یاتاقان معیوبی کاملاً از دست نرفت؛ ضعیف‌ترین (KA15) هنوز 23٪ پنجره‌هایش پرچم می‌خورد، و ادغام روی کل ضبط آن را پیدا می‌کرد.

- هشدارهای اشتباه برای هر یاتاقان‌اند نه تصادفی: K005 بیشتر آن‌ها را می‌سازد (۳۰٪ پنجره‌هایش). این همان الگوی K002 در اجرای قبلی است و دلیل کارکرد کالیبراسیون فقط با داده سالم است.

جدول 8: نسبت پنجره‌های پرچم‌خورده به تفکیک یاتاقان در نقطه کاری ۱۰٪

| یاتاقان سالم | نسبت پرچم |  | یاتاقان معیوب | نسبت پرچم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K001 | 0.01 |  | KA04 | 0.93 |
| K002 | 0.14 |  | KA15 | 0.23 |
| K003 | 0.03 |  | KA16 | 1.00 |
| K004 | 0.03 |  | KA22 | 0.39 |
| K005 | 0.30 |  | KA30 | 0.69 |
| K006 | 0.10 |  | KI04 | 0.99 |
|  |  |  | KI14 | 0.59 |
|  |  |  | KI16 | 0.93 |
|  |  |  | KI17 | 0.69 |
|  |  |  | KI18 | 1.00 |
|  |  |  | KI21 | 0.80 |

## شرایط دوم و تفکیک نوع عیب

جدول 9: دو شرایط کاری Paderborn

| شرایط هدف | Recall @10%FA | Balanced acc |
| --- | --- | --- |
| N09 (900 rpm) | 0.755 ± 0.010 | 0.825 ± 0.007 |
| N15 (1500 rpm) | 0.469 ± 0.004 | 0.685 ± 0.005 |

افت شدید در 1500 rpm برخلاف پیش‌بینی ساده است: دور CWRU (1730 تا 1797) به 1500 نزدیک‌تر است و باید هدف آسان‌تری می‌بود. علت مشخص نیست؛ اولین مظنون برهم‌کنش باند ثابت 1.5–5.5 kHz با دور بالاتر شفت است (باند عمداً تنظیم نشد). برای تفکیک نوع، برای نخستین بار چیزی بالاتر از شانس دیده شد: دقت ۳کلاسه 0.593 (پایه اکثریت 0.353) و انتخاب درست مسیر 60.8٪ (شانس 50٪). این نامتقارن است: مسیر داخلی ۵۹۰ از ۸۴۰ درست، مسیر بیرونی ۳۴۷ از ۷۰۰ درست که ۲۹۹ تای آن داخلی خوانده شد. قابل ادعا یا استفاده نیست، اما ارزش پیگیری دارد.

# تحلیل، محدودیت‌ها و درس‌ها

## آنچه می‌توان گفت و آنچه نمی‌توان

جدول 10: جمع‌بندی ادعاها

| ادعا | وضعیت |
| --- | --- |
| تشخیص zero-shot بین دو ماشین با ویژگی پوش-مرتبه ممکن است | پشتیبانی‌شده روی N09؛ ضعیف‌تر روی N15 |
| تشخیص zero-shot با طیف‌نگار + CNN | رد شده (۱۱ از ۱۱ شانس) |
| DANN کمک می‌کند | شواهد خلاف؛ مضر در این تنظیم |
| تنوع منبع مهم‌ترین اهرم است | بازنشسته؛ در نویز بذر |
| تفکیک نوع عیب بین ماشین‌ها | ضعیف (60.8٪)، قابل‌استفاده نیست |
| نتیجه روی ماشین واقعی با یاتاقان سیال یا نوع مختلط | آزمایش نشده؛ پوش فقط برای یاتاقان غلتشی است |

## محدودیت‌ها

- فقط دو مجموعه داده یاتاقان غلتشی؛ ماشین هدف واقعی می‌تواند مجموعه سومی با مشخصات کاملاً دیگر باشد.

- روش ب به هندسه یاتاقان (تعداد ساچمه، قطرها، زاویه تماس) و سرعت دور نیاز دارد. روی ماشینی که یاتاقان سیال (فیلمی) دارد، ویژگی‌های دیگری (1X/2X، زیرهمگام، اوربیت) لازم است.

- ارزیابی با زیرنمونه‌گیری (۸ پنجره به ازای هر فایل CWRU و ۴ پنجره به ازای هر ضبط Paderborn؛ ۱۳۶۰ پنجره هدف). یاتاقان‌های مصنوعی Paderborn حذف شدند و فقط آسیب واقعی آزمایش شد.

- یک مدل خطی با ۱۳ ویژگی؛ اینکه از همه مدل‌های عصبی بهتر است، خودش یافته است.

- افت در N15 توضیح داده نشده و تضمین نمی‌کند روش در ماشین تازه عمومیت داشته باشد.

- اجراهای سرور اول از دست رفته‌اند؛ هر آرتیفکت باید هنگام اجرا و قبل از پایان اشتراک پایین کشیده شود (درس عملیاتی).

## درس‌های روش‌شناسی

- همیشه سؤال کنید معیار شما همان سؤال کاربر را می‌پرسد یا نه (سه‌کلاسه در برابر دودویی؛ صحت در برابر balanced accuracy).

- اندازه‌گیری باید تکرارپذیر باشد: چند بذر، و ثبت آرتیفکت‌ها. هیچ نتیجه تک‌بذری قابل اتکا نیست.

- کش بدون اثر انگشت پیکربندی می‌تواند یک آزمایش را بی‌صدا بی‌اعتبار کند.

- فیزیک را قبل از شبکه عصبی به کار بگیرید: وقتی علت شکست فهمیده شد، راه‌حل ۱۳ ویژگی خطی بود.

# آمادگی بهره‌برداری و گام‌های بعدی

هشدار مهم درباره وضعیت کد استقرار ابزار domain_adaptation.infer فعلی مدل پایه طیف‌نگار را بارگذاری می‌کند، یعنی همان روشی که انتقال بین ماشین‌ها را شکست داد. روشی که واقعاً کار می‌کند (ویژگی پوش-مرتبه + رگرسیون لجستیک + کالیبراسیون) فعلاً فقط به‌صورت یک اسکریپت تحلیلی (scripts/analysis/envelope_transfer.py) وجود دارد و مدل ذخیره‌شده، CLI استنتاج یا آستانه کالیبراسیون قابل‌حمل ندارد. برای بهره‌برداری باید این روش به یک بسته مدل تبدیل شود.

## قرارداد ورودی و خروجی پیشنهادی

جدول 11: قرارداد پیشنهادی

| مورد | مقدار |
| --- | --- |
| ورودی | فایل سیگنال تک‌کانال (.npy/.npz/.csv)، fs، rpm (یا سیگنال دور)، شناسه ماشین |
| پیکربندی ماشین | هندسه یاتاقان (n، d، D، زاویه تماس)، باند رزونانس، نرخ‌های هدف FA |
| کالیبراسیون | ضبط‌های سالم ماشین هدف ← آستانه و گزارش سلامت کالیبراسیون |
| خروجی | نسبت پنجره‌های پرچم‌خورده، حکم سالم/معیوب، امتیاز و نسخه مدل و آستانه |
| هشدار کیفیت | اگر ضبط سالم کالیبراسیون بالای ۵۰٪ پرچم بخورد: «ماشین سالم خود را معیوب می‌بیند» (حالت K002/K005) |

## گام‌های بعدی (به ترتیب)

- بسته‌بندی روش ب: ذخیره مدل (scaler و ضرایب)، نسخه ویژگی و کالیبراسیون در یک مرحله جداگانه + CLI.

- تزریق عیب مصنوعی به داده سالم هدف (آزمایش L3 نقشه راه توربوماشین) با ۴ بازو: یک‌کلاسه، انتقال CWRU، تزریق + ویژگی، تزریق + بردار مرتبه. معیار موفقیت: بازوی تزریق از یک‌کلاسه بهتر باشد؛ پارامترهای تزریق از قبل ثابت و هرگز روی عیب واقعی تنظیم نمی‌شوند.

- شکاف N15: بررسی باند رزونانس و برهم‌کنش با دور (فقط با فرضیه از پیش اعلام‌شده).

- تعمیم به ماشین هدف: جمع‌آوری موجودی داده (نرخ نمونه‌برداری بالا، دور و بار، هندسه، چند واحد مشابه) و بررسی نوع یاتاقان‌ها.

# پیوست: ساختار کد و بازتولید

| مسیر | نقش |
| --- | --- |
| src/domain_adaptation/data/dataset.py | تقسیم‌بندی نقش‌ها و کش پنجره‌ها (با اثر انگشت پیکربندی) |
| src/domain_adaptation/data/cwru_loader.py, pu_loader.py, prepare_pu.py | بارگذاری CWRU و Paderborn؛ ساخت نسخه فشرده (manifest) |
| src/domain_adaptation/data/order_tracking.py | بازنمونه‌برداری زاویه‌ای (حالت representation: order) |
| src/domain_adaptation/features/envelope.py | هندسه یاتاقان و ویژگی‌های پوش-مرتبه |
| src/domain_adaptation/models/ | feature_extractor، heads، grl، dann |
| src/domain_adaptation/train_baseline.py / train_dann.py | آموزش مدل پایه و DANN |
| src/domain_adaptation/evaluate.py / analysis.py | ارزیابی، پروب جداپذیری، t-SNE |
| src/domain_adaptation/infer.py | استنتاج + --calibrate (فعلاً روی مدل طیف‌نگار پایه) |
| scripts/analysis/ | envelope_transfer، ensemble، per_unit، summarize_* |
| configs/da_arm{A,B}_{time,order}.yaml | پیکربندی بازوها برای سرور GPU |

python -m pytest tests/test_domain_adaptation_smoke.py    # synthetic data

python scripts/analysis/envelope_transfer.py             # method B (needs data/raw + prepared PU store)

bash scripts/19_domain_adaptation_kaggle_push.sh         # spectrogram pipeline on Kaggle

python -m domain_adaptation.infer --input x.npy --fs 25600 --calibrate   # spectrogram baseline (superseded)